| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节地与室外环境 | 控制项 | 4.1.1 | 场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。 |  |
|  |  | 4.1.2 | 建筑场地选址无地质灾害（危崖滑坡、洪涝灾害、泥石流）及含放射性或化学物质超标的威胁；建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。 |  |
|  |  | 4.1.3 | 人均居住用地指标：低层不高于43m2、多层不高于28m2、中高层不高于24m2、高层不高于15m2。 |  |
|  |  | 4.1.4 | 住区建筑布局保证室内外的日照环境、采光和通风的要求，满足现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180中有关住宅建筑日照标准的要求。 |  |
|  |  | 4.1.5 | 种植适应当地气候和土壤条件的乡土植物，选用少维护、耐候性强、病虫害少、对人体无害的植物。 |  |
|  |  | 4.1.6 | 住区的绿地率不低于30%，人均公共绿地面积不低于1m2。 |  |
|  |  | 4.1.7 | 住区内部无排放超标的污染源。 |  |
|  | A类一般项 | 4.1.9 | 居民汽车停车率不小于80%，居住区内地面停车率不超过10％。 |  |
|  |  | 4.1.10 | 合理开发利用地下空间。 |  |
|  |  | 4.1.11 | 合理选用废弃场地进行建设。对已被污染的废弃地进行处理并达到有关标准的规定。 |  |
|  | B类一般项 | 4.1.12 | 住区公共服务设施按规划配建，合理采用综合建筑并与周边地区共享。 |  |
|  |  | 4.1.13 | 住区环境噪声符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB3096的规定。 |  |
|  |  | 4.1.14 | 住区室外日平均热岛强度不高于1.5℃。 |  |
|  |  | 4.1.15 | 住区风环境有利于冬季室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风。 |  |
|  |  | 4.1.16 | 根据当地的气候条件和植物自然分布特点，栽植多种类型植物，乔、灌、草结合构成多层次的植物群落，每100m2绿地上不少于3株乔木。 |  |
|  |  | 4.1.17 | 选址和住区出入口的设置方便居民充分利用公共交通网络。住区出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m。 |  |
|  |  | 4.1.18 | 住区非机动车道路、地面停车场和其他硬质铺地采用透水地面，并利用园林绿化提供遮阳。室外透水地面面积比不小于45%。 |  |
|  |  | 4.1.19 | 充分利用尚可使用的旧建筑。 |  |

附表3       绿色建筑设计阶段评价技术指标一览表（住宅建筑）

| 节能与能源利用 | 控制项 | 4.2.1 | 住宅建筑热工设计和暖通空调设计符合山东省现行《居住建筑节能设计标准》DBJ 14-037的规定。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.2.2 | 采用集中式空调（采暖）系统时，所选用的冷水（热泵）机组或单元式空气调节机的性能系数（COP）、能效比（EER）符合现行山东省《公共建筑节能设计标准》DBJ 14-036中的有关规定值。 |  |
|  |  | 4.2.3 | 采用集中采暖或集中空调系统的住宅，设置室温调节和分户热量计量设施。 |  |
|  |  | 4.2.4 | 12层及以下新建住宅建筑采用太阳能光热系统，并与建筑一体化设计、施工。 |  |
|  | A类一般项 | 4.2.5 | 采暖设计热负荷指标不高于山东省《居住建筑节能设计标准》DBJ 14-037规定值的80%。 |  |
|  |  | 4.2.6 | 合理利用太阳能、地热能等可再生能源。可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于10%。 |  |
|  |  | 4.2.7 | 外窗设置可调节外遮阳设施。 |  |
|  |  | 4.2.8 | 外门窗采用获得“建筑门窗节能性能标识”的产品。 |  |
|  | B类一般项 | 4.2.9 | 利用场地自然条件，合理设计建筑体形、朝向、楼距和窗墙面积比，使住宅获得良好的日照、通风和采光。 |  |
|  |  | 4.2.10 | 建筑物的主体朝向采用南北向或接近南北向，主要房间避开冬季主导风向。 |  |
|  |  | 4.2.11 | 采用户式中央空调、集中式空调（采暖）系统、带空调的成品房和集中购置空调器进行空调的建筑，机组应选用现行国家标准《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19576、《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577或《房间空气调节器能源效率限定值及节能评价值》GB 12021.3节能型及以上的产品。制冷空调设备采用对大气臭氧（O3）层无破坏作用的制冷剂。 |  |
|  |  | 4.2.12 | 采用集中采暖或集中空调系统的住宅，设置能量回收系统（装置）。 |  |
|  |  | 4.2.13 | 房间采用暖气片取暖时，暖气片明装。采用地板辐射采暖时能自动控制室内温度。 |  |
|  |  | 4.2.14 | 合理采用建筑节能与结构一体化技术。 |  |

| 节水与水资源利用 | 控制项 | 4.3.1 | 在方案、规划阶段制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.3.2 | 采取有效措施避免管网漏损。 |  |
|  |  | 4.3.3 | 采用节水器具和设备，节水率不低于8％。 |  |
|  |  | 4.3.4 | 景观用水不应采用市政供水和自备地下水井供水。 |  |
|  |  | 4.3.5 | 使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不得对人体健康与周围环境产生不良影响。 |  |
|  | A类一般项 | 4.3.6 | 采取有效措施对雨水资源进行收集和利用，充分利用人工或自然水体、池塘、湿地或低洼地对雨水径流实施调蓄、净化和利用。 |  |
|  |  | 4.3.7 | 合理选择再生水水源和处理技术。 |  |
|  |  | 4.3.8 | 非传统水源利用率不低于20%。 |  |
|  |  | 4.3.9 | 使用再生水冲厕或免冲厕所技术。 |  |
|  | B类一般项 | 4.3.10 | 合理规划地表与屋面雨水径流途径，降低地表径流，滞流截污，采用多种渗透措施增加雨水渗透量，减少径流污染。 |  |
|  |  | 4.3.11 | 给水泵依据设计所需供水量及扬程，选择高效节能水泵，并在高效段内运行。 |  |
|  |  | 4.3.12 | 生活水箱设在建筑物内，容积、材质及密封方式设计合理，给水管材对水质无污染，防止给水系统的二次污染。选用高性能阀门、零泄漏阀门避免管道渗漏。 |  |
|  |  | 4.3.13 | 排水系统采用雨、污分流系统。对于远离城市污水集中处理系统的居住区，生活污水经分散式生活污水处理设施处理后排放。 |  |
|  |  | 4.3.14 | 绿化浇灌采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。 |  |
|  |  | 4.3.15 | 游泳池、游乐池、景观水、水上乐园等给水系统采用循环供水系统，无水质恶化现象，并经机械过滤，加药和消毒处理。游泳池、游乐池、水上乐园等池水补水设置计量装置。 |  |
|  |  | 4.3.16 | 绿化用水、洗车用水等非饮用水采用再生水、雨水等非传统水源。 |  |
|  |  | 4.3.17 | 保护性开发利用地下热水资源。 |  |

| 节材与材料资源利用 | 控制项 | 4.4.1 | 不使用实心粘土砖。使用的砖、砌块、墙板等墙体材料和保温材料（系统）获得山东省新型墙材建筑节能技术产品应用认定证书。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.4.3 | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。 |  |
|  |  | 4.4.4 | 现浇混凝土采用预拌混凝土。 |  |
|  | A类一般项 | 4.4.5 | 使用商品砂浆。 |  |
|  |  | 4.4.7 | 土建与装修工程一体化设计、施工，不破坏和拆除已有的建筑构件及设施。 |  |
|  |  | 4.4.8 | 采用资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 |  |
|  | B类一般项 | 4.4.10 | 建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢等材料。 |  |
|  |  | 4.4.11 | 在建筑设计选材时考虑使用材料的可再循环利用性能。在保证安全和不污染环境的情况下，利用可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10%以上。 |  |
| 室内环境质量 | 控制项 | 4.5.1 | 每套住宅至少有1个居住空间满足日照标准的规定。当有4个及4个以上居住空间时，至少有2个居住空间满足日照标准的要求。 |  |
|  |  | 4.5.2 | 卧室、起居室(厅)、书房、厨房设置外窗，房间的采光系数不低于国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的规定。 |  |
|  |  | 4.5.3 | 对建筑围护结构采取有效的隔声、减噪措施。卧室、起居室的允许噪声级在关窗状态下白天不大于45dB(A)，夜间不大于35dB(A)。楼板和分户墙的空气声计权隔声量不小于45dB，楼板的计权标准化撞击声声压级不大于70dB。户门的空气声计权隔声量不小于30dB；外窗的空气声计权隔声量不小于25dB，沿街时不小于30dB。 |  |
|  |  | 4.5.4 | 居住空间能自然通风，通风开口面积不小于该房间地板面积的5%。 |  |
|  | A类一般项 | 4.5.6 | 设置通风换气装置。 |  |
|  |  | 4.5.8 | 地下空间采取合理的自然采光措施。 |  |
|  | B类一般项 | 4.5.9 | 居住空间开窗具有良好的视野，且避免户间居住空间的视线干扰。当1套住宅设有2个及2个以上卫生间时，至少有1个卫生间设有外窗。 |  |
|  |  | 4.5.10 | 屋面、地面、外墙和外窗的内表面在室内温、湿度设计条件下无结露现象。 |  |
|  |  | 4.5.11 | 在自然通风条件下，房间的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。 |  |
|  |  | 4.5.12 | 电梯机房、锅炉房、水泵房等噪声源房间的设置和隔振降噪措施符合国家现行标准《民用建筑隔声设计规范》GB/T 50118的规定。 |  |
|  |  | 4.5.13 | 建筑入口和主要公共活动空间设有无障碍设施。 |  |

| 建筑电气 | 控制项 | 4.6.1 | 采用效率高、能耗低、性能先进、耐用可靠、由绿色环保材料制成的电气装置。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.6.2 | 配变电所设在建筑物内时不设在住户的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两侧。设在建筑物外时，其外侧与建筑的外墙间距满足防火、防噪音、防电磁辐射的要求。 |  |
|  | A类一般项 | 4.6.3 | 安全防范系统的配置不低于《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T174中基本配置的要求。 |  |
|  |  | 4.6.4 | 管理与监控系统的配置不低于《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T174中基本配置的要求。 |  |
|  |  | 4.6.5 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳监测装置。 |  |
|  |  | 4.6.6 | 排风机、污水泵等公共设施用能设置分类计量装置，并采取节能控制措施。 |  |
|  | B类一般项 | 4.6.7 | 低压配电系统设计符合建筑的类别、规模、供电负荷等级、电价计量分类、物业管理及可发展性的要求，并满足供电质量的要求。。 |  |
|  |  | 4.6.8 | 建筑套内的电源线选用铜材质导体。导体规格符合《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242的要求。 |  |
|  |  | 4.6.9 | 通信网络系统的配置不低于《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T174中基本配置的要求。 |  |
|  |  | 4.6.10 | 照明选用节能光源、节能附件，灯具选用绿色环保材料。公共区域照明按照区域特点采取相应的节能控制措施（如声光控制、定时控制、红外光控制等），公共区域照明光源的平均发光效率不低于60lm/W。 |  |
|  |  | 4.6.11 | 住区内所有电梯均使用节能型电梯，并采用节能控制方式。 |  |
| 运营管理 | 控制项 | 4.7.3 | 住宅水、电、采暖、燃气分户、分类计量与收费。 |  |
|  | B类一般项 | 4.7.17 | 设备、管道的设置便于维修、改造和更换。 |  |