| 名称 | 类别 | 编号 | 标准条文 | 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节地与室外环境 | 控制项 | 5.1.1 | 场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。 |  |
|  |  | 5.1.2 | 建筑场地选址无地质灾害（危崖滑坡、洪涝灾害、泥石流）及含放射性或化学物质超标的威胁；建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。 |  |
|  |  | 5.1.3 | 不对周边建筑物带来光污染，不影响周围居住建筑的日照要求。 |  |
|  |  | 5.1.4 | 场地内无排放超标的污染源。 |  |
|  | A类一般项 | 5.1.6 | 合理开发利用地下空间。 |  |
|  |  | 5.1.7 | 合理选用废弃场地进行建设。对已被污染的废弃地进行处理并达到有关标准的规定。 |  |
|  |  | 5.1.8 | 充分利用尚可使用的旧建筑。 |  |
|  |  | 5.1.9 | 室外透水地面面积比不小于40%。 |  |
|  | B类一般项 | 5.1.10 | 场地环境噪声符合现行国家标准和山东省有关标准的规定。 |  |
|  |  | 5.1.11 | 建筑物周围人行区风速低于5m/s，不影响室外活动的舒适性和建筑通风。 |  |
|  |  | 5.1.12 | 合理采用屋顶绿化、垂直绿化等方式。 |  |
|  |  | 5.1.13 | 绿化物种选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物，且采用包含乔、灌木的复层绿化。 |  |
|  |  | 5.1.14 | 场地交通组织合理，到达公共交通站点的步行距离不超过500m。 |  |
| 节能与能源利用 | 控制项 | 5.2.1 | 围护结构热工性能指标符合现行山东省《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036的规定。 |  |
|  |  | 5.2.2 | 采暖、空气调节系统的施工图设计阶段，进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算，并以此合理选择末端设备、确定管道直径、选择冷热源设备等容量。 |  |
|  |  | 5.2.3 | 空调（采暖）系统冷热源机组的制冷能效比（或制冷性能系数）和锅炉的热效率符合山东省《公共建筑节能设计标准》DBJ 14-036中的有关规定值。 |  |
|  |  | 5.2.4 | 采暖和空调冷热水循环水泵的流量和扬程，通过详细的水力计算，合理确定，并确保水泵的工作点在高效区。 |  |
|  |  | 5.2.5 | 不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空调系统的热源。 |  |
|  |  | 5.2.6 | 采用集中式空调（采暖）系统的公共建筑，其冷、热源站房，设置冷、热量计量装置。对改建和扩建的公共建筑，冷热源、输配系统和照明等各部分的能耗进行独立分项计量。 |  |
|  |  | 5.2.7 | 集中供热水的公共建筑采用太阳能光热系统，并与建筑一体化设计、施工。 |  |

附表4       绿色建筑设计阶段评价技术指标一览表（公共建筑）

| 节能与能源利用 | A类一般项 | 5.2.8 | 合理利用太阳能、地热能等可再生能源。可再生能源产生的热水量不低于建筑生活热水消耗量的40%，或可再生能源供热供冷量不低于建筑总供热供冷量的50%，或可再生能源发电量不低于建筑总用电量的2%。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.2.9 | 建筑设计总能耗低于山东省《公共建筑节能设计标准》DBJ 14-036规定值的80%。 |  |
|  |  | 5.2.10 | 外门窗采用获得“建筑门窗节能性能标识”的产品。 |  |
|  |  | 5.2.11 | 外窗设置可调节外遮阳。 |  |
|  | B类一般项 | 5.2.12 | 建筑总平面布置和平面设计有利于获取冬季日照，利用本地区夏季主导风向及特殊地形环境气流，组织和创造良好的自然通风环境。建筑单体的设计和门窗的设置有利于自然通风、穿堂风和自然采光。设有中庭的公共建筑，设置机械排风装置，充分利用自然通风降温。 |  |
|  |  | 5.2.13 | 建筑物的主体朝向采用南北向或接近南北向，主要房间避开冬季主导风向。 |  |
|  |  | 5.2.14 | 建筑外窗的可开启面积不小于窗面积的30%，透明幕墙具有可开启部分或设有通风换气装置；可开启部分的面积不小于幕墙面积的15%。 |  |
|  |  | 5.2.15 | 空调（采暖）系统室内设计计算温度和公共建筑主要空间的人员设计新风量符合山东省《公共建筑节能设计标准》DBJ 14-036的有关规定。 |  |
|  |  | 5.2.16 | 通风、空调系统风机的单位风量耗功率（Ws）和冷热水系统的输送能效比（ER）符合现行山东省《公共建筑节能设计标准》DBJ 14-036中的相关规定。 |  |
|  |  | 5.2.17 | 利用排风对新风进行预热（或预冷）处理，降低新风负荷。 |  |
|  |  | 5.2.18 | 建筑物处于部分冷热负荷时和仅部分空间使用时，采取有效措施节约通风空调系统能耗。 |  |
|  |  | 5.2.19 | 定风量全空气空调系统有实现全新风运行或可调新风比的措施。 |  |
|  |  | 5.2.20 | 采用冰（水）蓄冷或冰蓄冷与低温送风相结合的空调系统。 |  |
|  |  | 5.2.21 | 选用余热或废热利用等方式提供建筑所需蒸汽或生活热水。 |  |
|  |  | 5.2.22 | 采用热、电、冷联供的分布式能源系统，实现能源的梯级利用，提高能源的综合利用效率。 |  |
|  |  | 5.2.23 | 合理采用建筑节能与结构一体化技术。 |  |

| 节水与水资源利用 | 控制项 | 5.3.1 | 在方案、规划阶段制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.3.2 | 设置合理、完善的供水、排水系统。 |  |
|  |  | 5.3.3 | 采取有效措施避免管网漏损。 |  |
|  |  | 5.3.4 | 建筑内卫生器具合理选用节水器具。。 |  |
|  |  | 5.3.5 | 使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。 |  |
|  | A类一般项 | 5.3.6 | 采取各种有效措施对雨水资源进行收集和利用，充分利用各种人工或自然水体、池塘、湿地或低洼地对雨水径流实施调蓄、净化和利用，改善城市水环境和生态环境。 |  |
|  |  | 5.3.7 | 合理选择再生水水源和处理技术。。 |  |
|  |  | 5.3.8 | 办公楼、商场类建筑非传统水源利用率不低于25％、旅馆类建筑不低于20％。 |  |
|  |  | 5.3.9 | 使用再生水冲厕或免冲厕所技术。 |  |
|  | B类一般项 | 5.3.10 | 按照高质高用、低质低用的用水原则制定合理的分质供水方案，多目标梯级使用水资源。 |  |
|  |  | 5.3.11 | 给水泵依据设计所需供水量及扬程，选择高效节能水泵，并在高效段内运行。 |  |
|  |  | 5.3.12 | 生活水箱设在建筑物内，容积、材质及密封方式设计合理，给水管材对水质无污染，防止给水系统的二次污染。选用高性能阀门、零泄漏阀门避免管道渗漏。 |  |
|  |  | 5.3.13 | 不同建筑类型及同一建筑使用不同性质的给水、热水系统分别设置计量装置。 |  |
|  |  | 5.3.14 | 排水系统采用雨、污分流系统。对于远离城市污水集中处理系统的建筑物，生活污水经分散式生活污水处理设施处理后排放。 |  |
|  |  | 5.3.15 | 绿化浇灌采用喷灌、微灌等节水型高效灌溉技术。 |  |
|  |  | 5.3.16 | 游泳池、游乐池、景观水、水上乐园等给水系统采用循环供水系统，无水质恶化现象，并经机械过滤，加药和消毒处理。游泳池、游乐池、水上乐园等池水补水设置计量装置。 |  |
|  |  | 5.3.17 | 绿化用水、洗车用水、景观用水等非饮用水采用再生水、雨水等非传统水源。 |  |
|  |  | 5.3.18 | 保护性开发利用地下热水资源。 |  |

| 节材与材料资源利用 | 控制项 | 5.4.1 | 不使用实心粘土砖。使用的砖、砌块、墙板等墙体材料和保温材料（系统）获得山东省新型墙材建筑节能技术产品应用认定证书。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.4.3 | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。 |  |
|  |  | 5.4.4 | 现浇混凝土采用预拌混凝土。 |  |
|  | A类一般项 | 5.4.5 | 使用商品砂浆。 |  |
|  |  | 5.4.7 | 土建与装修工程一体化设计、施工，不破坏和拆除已有的建筑构件及设施。 |  |
|  |  | 5.4.8 | 采用资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 |  |
|  | B类一般项 | 5.4.10 | 建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢等材料。 |  |
|  |  | 5.4.11 | 办公、商场类建筑可变换功能或布局的室内空间中，不少于30%的室内空间采用灵活隔断。 |  |
|  |  | 5.4.12 | 在建筑设计选材时考虑使用材料的可再循环利用性能。在保证安全和不污染环境的情况下，利用可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10%以上。 |  |
| 室内环境质量 | 控制项 | 5.5.1 | 采用集中空调的建筑，房间内的温度、湿度、新风量、风速等参数符合山东省《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036的规定。 |  |
|  |  | 5.5.2 | 建筑围护结构内部和表面无结露、发霉现象。 |  |
|  |  | 5.5.4 | 宾馆和办公建筑室内背景噪声符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB/T 50118中室内允许噪声标准的二级规定；商场类建筑室内背景噪声水平满足现行国家标准《商场（店）、书店卫生标准》GB 9670的相关要求。 |  |
|  |  | 5.5.5 | 建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关要求。 |  |
|  | A类一般项 | 5.5.6 | 设置室内空气质量监控系统，保证健康舒适的室内环境。 |  |
|  |  | 5.5.7 | 采用合理措施改善室内空间的自然采光效果，并有防眩光措施。 |  |
|  |  | 5.5.8 | 地下空间采取合理的自然采光措施。 |  |
|  | B类一般项 | 5.5.9 | 室内采用调节方便、可提高人员舒适性的空调末端。 |  |
|  |  | 5.5.10 | 宾馆类建筑围护结构构件隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB/T 50118的一级规定。 |  |
|  |  | 5.5.11 | 建筑平面布局和空间功能安排合理，减少相邻空间的噪声干扰以及外界噪声对室内的影响。 |  |
|  |  | 5.5.12 | 办公、宾馆类建筑75%以上的主要功能空间室内采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的规定。 |  |
|  |  | 5.5.13 | 建筑入口和主要活动空间设有无障碍设施。 |  |

| 建筑电气 | 控制项 | 5.6.1 | 采用效率高、能耗低、性能先进、耐用可靠、由绿色环保材料制成的电气装置。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.6.2 | 合理选择配变电所的位置，采取提高供电系统功率因数的措施。配变电所采取有效的减振降噪及电磁辐射屏蔽等安全防护措施。 |  |
|  |  | 5.6.3 | 各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。 |  |
|  |  | 5.6.4 | 政府办公建筑及大型公共建筑设置节能监测系统，并与建筑同步设计、安装。 |  |
|  | A类一般项 | 5.6.5 | 建筑通风、空调、水泵、电梯等设备自动监控系统技术配置合理，系统高效运行。 |  |
|  |  | 5.6.6 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳监测装置。 |  |
|  |  | 5.6.7 | 各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。 |  |
|  |  | 5.6.8 | 充分利用太阳能光热、光电和热泵等可再生能源利用技术，并设置可再生能源建筑应用数据监测系统。 |  |
|  | B类一般项 | 5.6.9 | 在设计方案阶段制定合理的供配电系统。对于三相不平衡或采用单相配电的供配电系统，采用分相无功补偿装置。 |  |
|  |  | 5.6.10 | 结合技术条件和经济电流合理选择电力电缆截面，并符合《电力工程电缆设计规范》GB 50217的规定。 |  |
|  |  | 5.6.11 | 采用高效照明光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件，并合理采用节能控制方式。 |  |
|  |  | 5.6.12 | 建筑内所有电梯使用节能型电梯，并采用节能控制方式。 |  |
|  |  | 5.6.13 | 智能化系统定位正确，信息网络系统功能完善。 |  |
| 运营管理 | B类一般项 | 5.7.11 | 设备、管道的设置便于维修、改造和更换。 |  |